Opis Przedmiotu Zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek fabrycznie nowego kontenera na potrzeby funkcjonowania magazynu Obrony Cywilnej w Gminie Turobin.

- Wymagany wymiar:

- długość/szerokość/wysokość zewnętrzna o wymiarach ok 6 x 2,5 x 3 m

- Ściany z płyty warstwowej  o grubości 10 cm,

- Elewacja zewnętrzna  (płyta warstwowa) blacha 0,5 mm nisko profilowa trapez SN  kolor  RAL 7016

- Elewacja wewnętrzna (płyta warstwowa) blacha 0,5 mm nisko profilowa w kolorze RAL 9010

- Listwy wykończeniowe z blachy 0,5 mm w kolorze RAL 9010

- Rama:  wykonana z konstrukcji stalowych o grubości 4 mm

- Stal certyfikowana

- Zabezpieczona antykorozyjnie

- Słupy narożne sztywno spawane z konstrukcją podłogi i dachu

- Całość pokryta farbą RAL 7016

- Konstrukcja podłogi:

- Zetowniki sztywno ze sobą zespawane

- Ocieplenie wełną mineralną 100 mm na całej powierzchni

- Uszczelnienie podłoża blachą ocynkowaną o gr 1 mm na całej powierzchni

- Podstawa podłogi : płyta OSB P5 22 mm

- Wykładzina winylowa lub wykładzina PCV, z powłoką odporną na ścieranie ( o podwyższonej ścieralności)

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Drzwi stalowe dwuskrzydłowe, RAL 7016 – 200/90 + 50 cm 1 szt.

- Okno R/U, RAL 7016 -120 x 120 cm, 2 szt.

- Roleta zewnętrzna , RAL 7016- 120 x 120 cm, 2 szt.

- Kolor obróbek blacharskich:

- Kolory obróbek blacharskich wewnętrznych RAL 9010

- Możliwa dekoracja zewnętrzna na ścianie frontowej wykonana z lameli kompozytowych  (do ustalenia)

- Instalacja elektryczna (ukryta w ścianach):

- 3 x gniazdo podwójne hermetyczne IP54 16A, 250 V

- 3x włącznik pojedynczy

- 4x oświetlenie wewnętrzne: plafon LED

- Rozdzielnia natynkowa 12 modułów-SRn-12

- przyłącze elektryczne- wtyczka izol. odbiornikowa 32 A 400V 3P+N+Z

- zabezpieczenie różnicowo prądowe i nadprądowe

- Wentylacja grawitacyjna

- Dodatki:

- Regał magazynowy metalowy, warsztatowy 200 x 350 x 60 cm

- Grzejnik elektryczny o mocy dostosowanej do ogrzania danej powierzchni

- Oświetlenie zewnętrzne lampa LED/kinkiet , 4 szt.

- Podjazd, wykonany z blachy ryflowanej, ( wymiary do ustalenia), 2 szt.